	[image: image2.emf]
	Авиационный бензин, 100 LL
Паспорт безопасности


	001769 – Авиационный бензин, 100 LL
Дата выдачи: 21 декабря 2010 года
	Страница 13/13
Статус: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



	Раздел 1: Название вещества или препарата и сведения о поставщике


	Название продукта:
	Авиационный бензин, 100 LL

	Номер паспорта безопасности:
	001769

	Синонимы / другие средства идентификации:
	100 Бензин с низким содержанием тетраэтилсвинца

Авиабензин

Авиабензин 100

	Категория в соответствии с MARPOL (International Convention on Marine Pollution – Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов (МАРПОЛ)), Приложение I:
	Бензин и топливо

	Предполагаемое использование:
	Топливо

	Производитель:
	Компания ConocoPhillips

77079-1175 Хьюстон, штат Техас, 

Н. Дайери Эшфорд, 600

	Телефон экстренной службы:
	Chemtrec (Chemical Transportation Emergency Center – Центр по транспортировке химических веществ в экстренных ситуациях): 800-424-9300 (24 часа)

	Отдел обслуживания клиентов:
	800-527-5476

	Отдел технической информации:
	800-527-5476

	Информация по паспорту безопасности:
	Телефон: 800-762-0942

Email: MSDS@conocophillips.com

www.conocophillips.com


	Раздел 2: Виды опасного воздействия


	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. (H224)*

Вызывает раздражение кожи. (H315)*

При проглатывании и попадании в дыхательные пути может привести к летальному исходу. (H304)*

Может вызвать сонливость или головокружение. (H336)*

Может вызвать раковые заболевания. (H350)*

Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. (H411)*


	NFPA
[image: image1.emf]

	Предупреждение(я):

Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. (P201)*

Держать вдали от источников высоких температур / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. (P210)*

Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. (P280)*

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. (P301+P310)*

Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в герметичной таре. (P403+P233)*

Утилизировать содержимое контейнера / контейнер на утвержденном полигоне для ликвидации отходов. (P501)*
* (Действующий кодекс классов опасности / предупреждений в соответствии с GHS)


	Раздел 3: СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ


	Компонент
	Регистрационный номер CAS
	Концентрация1

	Бензин
	НЕТ
	>99,8

	Толуол
	108-88-3
	1-10

	Бензол
	71-43-2
	<0,5

	Тетраэтилсвинец
	78-00-2
	0,13


Общее содержание серы: < 0,1 процентов по весу
1 Все концентрации выражены в процентах по весу, за исключением ингредиентов в газообразной форме. Концентрации газов выражены в процентах по объему.
	Раздел 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ


Подпадание в глаза: При появлении раздражения или покраснения промыть глаза чистой водой. При сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью.

Попадание на кожу: Снять загрязненную обувь и одежду и промыть пораженное место(а)  большим количеством воды. В случае поражения кожи наложить чистую повязку и обратиться за медицинской помощью. Если кожа не поражена, промыть пораженное место(а) водой и мягким мылом или очищающим средством для рук, используемом без воды. При появлении раздражения или покраснения обратиться за медицинской помощью. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. В случае попадания вещества в кожу или под кожу или в какую-либо часть тела, независимо от внешнего вида или размера раны, необходимо незамедлительно пройти медицинское обследование (см. пункт «Примечания для врача»).
Вдыхание: При появлении респираторных симптомов удалить пострадавшего от источника воздействия, вынести его на свежий воздух и обеспечить комфортное положение для дыхания. При затруднении дыхания необходимо обеспечить пострадавшему доступ кислорода или сделать искусственное дыхание (квалифицированным персоналом). При сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью.

Попадание в пищеварительный тракт (проглатывание): Опасность развития аспирационных состояний: Не вызывать рвоты и не давать ничего перорально, так как данное вещество может попасть в легкие и вызвать серьезное поражение. В случае возникновения рвоты у пострадавшего, находящегося в полубессознательном или бессознательном состоянии, положить пострадавшего на левый бок головой вниз. Если это возможно, не оставлять пострадавшего без внимания и проверять его дыхание. Обратиться за медицинской помощью.

Примечания для врача: У человека, подвергшегося воздействию высоких концентраций углеводородных растворителей (например, в закрытом помещении или в случае неправильного использования), адреналин и другие симпатомиметические средства могут вызвать аритмию сердца. Следует рассмотреть возможность применения других средств, применение которых не связано с таким высоким риском появления аритмии. В случае применения симпатомиметических средств учитывать возможность развития аритмии.

При использовании оборудования, работающего под высоким давлением, существует риск попадания данного вещества под кожу. В этом случае пострадавшего следует незамедлительно доставить в больницу. Не следует ждать появления симптомов. Поражение, вызванное попаданием вещества под кожу под высоким давлением, может привести к развитию обширного некроза подлежащих тканей, даже если наружная рана выглядит неопасной. Во многих случаях при таких ранах требуется срочная тщательная хирургическая обработка, и все раны должны быть осмотрены специалистом с тем, чтобы оценить степень поражения. При условии проведения своевременной хирургической процедуры (в течение первых нескольких часов) степень поражения может быть значительно уменьшена.
Федеральными правилами (29 CFR (Code of Federal Regulations – Свод федеральных правил) 1910.1028) предусмотрены программы медицинского надзора за пациентами, подвергшимся воздействию бензола в концентрации выше аварийного уровня или допустимого предела воздействия (в соответствии с Разделом (i)(1)(i) Стандарта). Кроме того, работники, подвергшийся воздействию вещества в случае чрезвычайной ситуации, должны в конце смены сдать образец мочи для проведения анализа на предмет содержания в ней фенола (в соответствии с Разделом (i)(4)(i)).

Заболевания, обостряющиеся в случае воздействия: Заболевания, обостряющиеся в случае воздействия данного вещества, включают в себя поражение кожи. Воздействие высоких концентраций данного вещества может привести к увеличению влияния определенных препаратов на сердце. Лица, страдающие от заболеваний сердца, больше подвержены данному влиянию (см. Раздел 4, пункт «Примечания для врача»).

	Раздел 5: МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Класс опасности 704 в соответствии с NFPA (National Fire Protection Association – Национальная ассоциация пожарной безопасности)
Опасность для здоровья: 1
Пожароопасность: 3
Нестабильность: 0 (0 - минимальная, 1 - незначительная, 2 - средняя, 3 - значительная, 4 - сильная)

Нестандартная пожароопасность и взрывоопасность: Чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество. Данный материал может воспламеняться под воздействием высоких температур, искр, открытого огня и других источников возгорания (например, статическое электричество, запальное пламя, механическое /  электрическое оборудование и электронные приборы, такие как сотовые телефоны, компьютеры, калькуляторы и пейджеры, не сертифицированные в качестве искробезопасного оборудования). Пары могут перемещаться на значительные расстояния к источнику возгорания, где они могут воспламеняться, давать обратную вспышку или взрываться. Опасность парового / воздушного взрыва в помещении, в ограниченном пространстве, на открытом воздухе и в канализационной системе. Пары данного вещества тяжелее воздуха, и они могут скапливаться на нижнем уроне. Если контейнер не был должным образом охлажден, он может разорваться при воздействии высокой температуры от огня.

Средства пожаротушения: Рекомендуется использовать огнетушащий порошок, двуокись углерода или пену. Для охлаждения или защиты материалов или конструкций, подвергшихся воздействию данного вещества, рекомендуется использовать водную струю. Огнетушащий порошок может заменить кислород. Применять меры предосторожности при использовании огнетушащего порошка в ограниченном пространстве. Одновременное использование пены и воды не допускается, так как вода разрушает пену. Вода может оказаться неэффективной для пожаротушения, однако ее использование допускается, если пожаротушение производится квалифицированными пожарными при наличии благоприятных условий.

Указания по пожаротушению: В случае пожаров, прошедших первоначальную стадию, пожарные должны носить защитную одежду в зоне непосредственной опасности. Если опасность химического поражения неизвестна, в закрытом помещении и ограниченном пространстве следует использовать автономный дыхательный аппарат. Кроме того, следует использовать соответствующие средства защиты в зависимости от ситуации (см. Раздел 8).
Оградить зону непосредственной опасности и не допускать в нее посторонний персонал. Остановить утечку, если это можно сделать безопасным образом. Удалить неповрежденные контейнеры из зоны непосредственной опасности, если это можно сделать безопасным образом. Допускается использование водной струи для уменьшения концентрации или рассеивания паров. Охладить оборудование, подвергшееся воздействию огня, с помощью воды, если это можно сделать безопасным образом. Не допускать разлития горящей жидкости с помощью воды, используемой для охлаждения.

Опасные продукты горения: При горении может образовываться дым, окись углерода и другие продукты неполного сгорания. Также могут образовываться оксиды азота и серы.
Пожароопасные свойства вещества, в том числе, температура вспышки и пределы возгораемости (взрываемости) указаны в Разделе 9.
	Раздел 6: МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ


Меры по обеспечению личной безопасности: Чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество. При разлитии жидкого вещества создается опасность возгорания; жидкость может образовывать взрывоопасную среду. Не допускать контакта разлитой жидкости с источниками возгорания и горячими металлическими поверхностями, если это можно сделать безопасным образом. Рекомендуется использовать взрывозащищенное электрическое оборудование. Рекомендуется находиться с наветренной стороны и на расстоянии от разлитого вещества. Не допускать прямого соприкосновения с продуктом. В случае разлития большого количества вещества следует уведомить об этом лиц, находящихся с подветренной стороны, оградить зону непосредственной опасности и не допускать в нее посторонний персонал. Кроме того, следует использовать соответствующие средства защиты, включая средства защиты органов дыхания, в зависимости от ситуации (см. Раздел 8). Дополнительная информация по опасным факторам и мерам предосторожности приведена в Разделах 2 и 7.
Меры по охране окружающей среды: Остановить утечку, если это можно сделать безопасным образом. Не допускать попадания разлитого вещества в канализационные системы, ливнеотводные водоводы и другие дренажные системы и природные водотоки, если попадание в них данного вещества не допускается. Нанести пену на разлитое вещество, с тем, чтобы сократить количество образуемых паров. Применять небольшое количество воды, с тем, чтобы уменьшить степень загрязнения окружающей среды, а также снизить строгость требований к утилизации. Если разлитое вещество оказывается в воде, уведомить соответствующие органы и сообщить транспортным судам о любой опасности. При попадании разлитого вещества в судоходные воды, морскую прибрежную зону или на прилегающие береговые линии, если при этом появляется блеск или изменение цвета поверхности воды, необходимо уведомить Национальный центр реагирования (телефон: 800-424-8802).

Методы локализации аварии и очистки: Уведомить соответствующие органы в соответствии с действующими нормативными актами. Рекомендуется незамедлительно ликвидировать загрязнение. Обваловать разлитое вещество для последующей переработки или утилизации. Собрать разлитое вещество с помощью инертного материала, например, песка или вермикулита, и поместить в подходящий контейнер для последующей утилизации. Если разлитое вещество оказывается в воде, ликвидировать утечку, применяя соответствующие методы (например, посредством собирания разлитого вещества с поверхности воды, с помощью боновых заграждений или абсорбентов). В случае загрязнения почвы собрать загрязненную почву для последующего восстановления или утилизации в соответствии с местными нормативными актами.

Основанием приведенных рекомендаций являются наиболее вероятные виды утечки; однако местные правила и нормативные акты могут повлиять или ограничить выбор надлежащих мероприятий по ликвидации аварий.

	Раздел 7: ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ


Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения: Держать вдали от источников высоких температур / искр / открытого огня – Не курить. Принимать меры предосторожности от статического электричества. Рекомендуется использование искробезопасных инструментов. Использовать в соответствии с полученными особыми указаниями. Ознакомиться со всеми мерами по технике безопасности перед использованием. Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица. Тщательно вымыться после работы с веществом. Использовать правила личной гигиены и применять надлежащие средства индивидуальной защиты.

Чрезвычайно легковоспламеняющееся вещество. Легко испаряется при комнатной температуре. Пары данного вещества тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасную паровоздушную смесь. Не допускать скопления паров в замкнутом пространстве и на нижнем уровне. Открывать контейнер медленно для понижения давления. Накопление электростатического заряда может создать опасные условия при работе или переработке материала. Во избежание пожара или взрыва следует рассеять статическое электричество во время транспортировки посредством заземления и до транспортировки посредством устройства заземляющих перемычек между контейнерами. Рекомендуется (и может потребоваться) использование взрывозащищенного электрического оборудования (см. соответствующие нормы пожарной безопасности). Особые требования к заземляющим перемычкам / заземлению приведены в NFPA-70 и/или API RP 2003. Не помещать в ограниченное пространство (например, резервуары или баки) без соблюдения надлежащих процедур, например, предусмотренных ASTM D-4276 и 29CFR 1910.146. Не носить загрязненную одежду или обувь. Хранить загрязненную одежду вдали от источников возгорания, таких как искры или открытое пламя.
Попадание углеводородного топлива, гидравлических масел или смазок под кожу под высоким давлением может привести к серьезным последствиям, даже если симптомы или признаки травмы отсутствуют. Это может произойти случайно, при использовании оборудования, работающего под высоким давлением, такого как нагнетатель высокого давления для пластичной смазки, система впрыска топлива или в случае утечки вещества через микроотверствия в трубах гидравлического нефтяного оборудования, работающего под высоким давлением.
Использовать только в качестве горючего для двигателей. Использование в качестве растворителя не допускается, так как данное вещество является легковоспламеняющимся и потенциально токсичным. При попадании в рот может вызвать аспирацию в легкие, что может быть опасным для здоровья и привести к летальному исходу.
Применение углеводородного топлива в помещении без надлежащей вентиляции может привести к образованию опасного уровня продуктов неполного сгорания (например, оксид углерода, оксиды серы и азота, бензол и другие углеводороды) и/или опасно низкого уровня кислорода.

Условия безопасного хранения: При хранении контейнер(ы) должны быть плотно закрыты, и на них должна быть нанесена соответствующая маркировка. Использовать и хранить данное вещество в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников высоких температур, прямых солнечных лучей, горячих металлических поверхностей и других источников возгорания. Хранить только в стандартных контейнерах. Переносные контейнеры: При заполнении переносных контейнеров статическое электричество может стать причиной воспламенения паров бензина. Для предотвращения образования электростатического разряда не использовать насадку с фиксатором открытого положения. Для хранения бензина использовать только стандартные контейнеры. Перед заполнением контейнера поставить его на землю. Во время заполнения насадка должна соприкасаться с контейнером. Запрещается наполнять переносной контейнер в транспортном средстве или на морском судне. В помещении необходимо повесить предупреждение с текстом: «Курение запрещено. Использование открытого огня запрещено». Держать вдали от несовместимых материалов (см. Раздел 10). Защитить контейнер(ы) от механических повреждений. Рекомендуется хранить вещество на открытом воздухе или в отдельном помещении. При хранении вещества в помещении следует соблюдать стандарты OSHA и действующие нормы пожарной безопасности.
«Пустые» контейнеры содержат остатки вещества и могут представлять опасность. Запрещается герметизировать, разрезать, сваривать, спаивать, просверливать или размельчать такие контейнеры, а также подвергать их воздействию высоких температур, открытого пламени и других источников возгорания. Они могут взорваться и повлечь за собой травмы или смерть. Необходимо полностью опорожнить «пустые» контейнеры, закупорить их надлежащим образом и незамедлительно отправить поставщику или на предприятие по переработке использованных контейнеров. Все контейнеры должны быть утилизированы экологически безопасным способом и в соответствии с постановлениями правительства. До работы на или внутри резервуаров, которые содержат или содержали данное вещество, следует ознакомиться с предписаниями OSHA, требованиями ANSI (American National Standard Institute – Американский национальный институт стандартов) Z49.1, и другими рекомендациями по очистке, ремонту, сварке или другим предполагаемым видам работ.

	Раздел 8: МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ


	Компонент
	ACGIH
	OSHA
	Прочее

	Бензин
	TWA: 300 частей на миллион
TWA: 890 мг/м3
STEL: 500 частей на миллион
STEL: 1480 мг/м3
	-
	-

	Толуол
	TWA: 20 частей на миллион
	Ceiling: 300 частей на миллион
TWA: 200 частей на миллион
	-

	Бензол
	STEL: 2,5 частей на миллион TWA: 0,5 частей на миллион

Кожа
	Ceiling: 25 частей на миллион

STEL: 5 частей на миллион

TWA: 1 частей на миллион

TWA: 10 частей на миллион
	-

	Тетраэтилсвинец
	TWA: 0,1 мг/м3
Кожа
	Кожа

TWA: 0,075 мг/м3
	-


Примечание: Государственными, местными или иными органами или консультативными группами могли быть установлены более строгие требования. Для получения дополнительной информации следует обратиться к специалисту по промышленной гигиене или иному специалисту или в местные органы.
Технические меры: Если существующая вентиляция не обеспечивает поддержания концентрации вещества, находящегося в воздухе, ниже установленного предела воздействия, могут потребоваться дополнительные технические меры.
Защита глаз / лица: Для защиты глаз от возможного попадания вещества, раздражения или повреждения рекомендуется использовать средства для защиты глаз, как минимум, отвечающие требованиям ANSI Z.87.1. В определенных условиях применение может потребоваться использование защитной маски.

Защита кожи / рук: Для предотвращения попадания вещества на кожу рекомендуется использовать печатки, непроницаемые для определенных материалов. Пользователям следует обратиться к производителям средств индивидуальной защиты за информацией о свойствах данной продукции. В определенных условиях воздействия и использования могут потребоваться дополнительные средства защиты от попадания вещества на кожу, включая использование таких изделий, как химически стойкая обувь, фартуки, нарукавники, капюшоны, комбинезоны и герметичные костюмы. Рекомендуемые защитные материалы: нитрил
Защита органов дыхания: Если существует риск превышения допустимого предела воздействия вещества, находящегося в воздухе, рекомендуется использовать воздухоочистительный респиратор с картриджами / кассетами для защиты от паров органических веществ, сертифицированный в NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене).

Необходимо применять программу защиты органов дыхания, отвечающую требованиям OSHA 29 CFR 1910.134 и ANSI Z88.2 или аналогичную, в случаях, когда условия на рабочем месте требуют использования респиратора. Воздухоочистительные респираторы не обеспечивают абсолютной защиты и не могут использоваться в случаях, когда концентрация вещества в воздухе превышает максимально допустимую концентрацию в рабочих условиях (в соответствии с нормативным актом или указаниями производителя), при недостатке кислорода (менее 19,5 процентов кислорода) или в условиях, представляющих непосредственную опасность жизни или здоровью.

В случае если концентрации бензола равняются или превышают применимые пределы воздействия, могут применяться требования OSHA к средствам индивидуальной защиты, мерам по снижению степени воздействия и обучению (29CFR1910.1028 – Бензол).

Другое защитное оборудование: В рабочей зоне должен быть предусмотрен фонтанчик для промывки глаз и аварийный душ. Перед повторным использованием необходимо тщательно вымыть обувь и выстирать загрязненную одежду.

Приведенные в настоящем Разделе рекомендации по мерам по снижению степени воздействия и средствам индивидуальной защиты основаны на общедоступной информации. Пользователям следует обратиться к производителям средств индивидуальной защиты за информацией о свойствах данной продукции. В определенных ситуациях следует обратиться за консультациями к специалистам по промышленной гигиене, безопасности и  техническим мерам.
	Раздел 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Примечание: Если не предусмотрено иное, значения определяются при температуре 20°C (68°F) и атмосферном давлении 760 мм рт ст (1 атм). Приведенные данные представляют собой типичные значения и не являются спецификацией.

	Внешний вид:
	Синий

	Агрегатное состояние:
	Жидкость

	Запах:
	Запах бензина

	Порог восприятия запаха:
	Нет данных

	pH:
	Не применимо

	Давление пара:
	5,5-7,0 фунтов на кв. дюйм (давление пара по Рейду) при 100°F / 37,8°C

	Плотность пара (воздух=1):
	>1

	Начальная температура кипения / интервал:
	75-338°F / 24-170°C

	Температура плавления / замерзания:
	<-72°F / <-58°C

	Водорастворимость:
	Нет данных

	Коэффициент разделения (n-октанол/вода) (Kow):
	Нет данных

	Удельная плотность (вода=1):
	0,68-0,74 при 60ºF (15,6ºC)

	Насыпная плотность:
	5,83 фунт/галлон

	Процент испаряемости:
	100%

	Коэффициент испарения (н-Бутиловый эфир уксусной кислоты=1):
	>1



	Температура вспышки: 
	<-35°F / <-37°C

	Метод испытаний:
	(оценка)

	Нижний предел взрываемости (процентов испаряемости в воздухе):
	1,5

	Верхний предел взрываемости (процентов испаряемости в воздухе): 
	7,6

	Температура самовозгорания:
	824°F / 440°C


	Раздел 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ


Стабильность: Стабильно при нормальных условиях окружающей среды и предполагаемых условиях применения.

Недопустимые условия: Не допускать воздействия высоких температур и всех источников возгорания. Не допускать скопления паров.

Недопустимые (несовместимые) материалы: Не допускать взаимодействия с сильными окислителями и сильными восстановителями.

Опасные продукты разложения: Не образуются при нормальных условиях применения.

Опасная полимеризация: Не отмечалась.
	Раздел 11: СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ


Информация о токсическом действии вещества / смеси
	Острая токсичность
	Опасность
	Дополнительная информация
	Средняя смертельная концентрация (LC50) / средняя смертельная доза (LD50)

	Вдыхание
	Может быть опасным при вдыхании
	
	>5,2 мг/л

	Проникновение через кожу
	Вредное воздействие маловероятно
	
	3,75 г/кг

	Попадание в пищеварительный тракт (проглатывание)
	Вредное воздействие маловероятно
	
	14 г/кг


Опасность развития аспирационных состояний: При проглатывании или попадании в дыхательные пути может привести к летальному исходу.

Повреждение / раздражение кожи: Вызывает раздражение кожи. При многократном воздействии может вызывать сухость или растрескивание кожи.

Серьезное повреждение / раздражение глаз: Вызывает незначительное раздражение глаз.

Признаки и симптомы: Следствием чрезмерного воздействия является легкое раздражение дыхательных путей, тошнота, рвота и признаки угнетения нервной системы (например, головная боль, сонливость, головокружение, нарушение координации, дезориентация и утомляемость).

Продолжительное воздействие высоких концентраций вещества может вызвать рвоту, аритмию и внезапную потерю сознания.

Сенсибилизация кожи: Возникновение сенсибилизации кожи маловероятно.

Сенсибилизация дыхательных путей: Возникновение сенсибилизации дыхательных путей маловероятно.

Токсичность вещества для конкретного органа (однократное воздействие): Может вызывать сонливость и головокружение.

Токсичность вещества для конкретного органа (многократное воздействие): Вредное воздействие на конкретный орган маловероятно. В результате двухлетнего исследования воздействия полностью испарившегося неэтилированного бензина, а также паров бензина на дыхательные пути значительного токсического действия на конкретные органы у лабораторных животных выявлено не было. У самцов крыс была отмечена нефропатия, с характерным накоплением альфа-2-u-глобулина в эпителиальных клетках проксимальных канальцев, однако последующие исследования показали, что такие изменения наблюдались только у самцов крыс.
Канцерогенность: Может вызывать рак. Основано на информации о компонентах. В результате двухлетнего исследования воздействия полностью испарившегося неэтилированного бензина на дыхательные пути была выявлена повышенная частота возникновения опухолей в почках у самцов крыс и опухолей в печени у самок крыс. Последующие исследования показали, что частота возникновения опухолей в почках может быть связана с альфа-2-u-глобулином и нефропатией и, вероятнее всего, наблюдается только у самцов крыс. Данные по эпидемиологии, полученные в результате исследования (в котором приняли участие более 18 000 человек, деятельность которых связана с продажей и транспортировкой бензина), не подтверждают того факта, что при воздействии бензина повышается риск развития лейкемии, ретикулоплазмоцитоза или рака почек. Тем не менее, IARC определяет неэтилированный бензин как возможный канцероген.
Способность вызывать мутации зародышевых клеток: Генетические последствия маловероятны. При проведении тестов на мутагенность микробов и незапланированных исследований ДНК бензин в клетках печени обнаружен не был. Бензин не вызывает хромосомных аберраций in vivo в клетках костного мозга крыс; он не был выявлен в ходе анализа по доминантным леталям у мышей.

Репродуктивная токсичность: Репродуктивная токсичность маловероятна. Не было выявлено признаков неблагоприятного воздействия на внутриутробное развитие у лабораторных животных (крыс и мышей), которые подвергались воздействию паров неэтилированного бензина (9 000 частей на миллион) через вдыхание. В ходе исследования репродуктивной токсичности по методу двух поколений была проведена оценка воздействия паров восстановленного бензина в концентрации до 7400 частей на миллион. Не было отмечено вредного влияния на репродуктивную функцию или на выживаемость и развитие потомства.

Информация о токсическом действии компонентов
Ксилол
Поражаемые органы: У крыс, подвергавшихся воздействию данного вещества в концентрации 800, 1000 или 1200 частей на миллион 14 часов ежедневно в течение 6 недель, отмечалась потеря слуха на высокие тона. По результатам другого исследования у крыс, подвергавшихся воздействию данного вещества в концентрации 1800 частей на миллион 8 часов ежедневно в течение 5 дней, отмечалась потеря слуха на средние тона.

Репродуктивная токсичность: Было отмечено незначительное число случаев неблагоприятного воздействия как суммарных ксилолов, так и отдельных изомеров на внутриутробное развитие у лабораторных животных. При вдыхании и пероральном введении ксилола отмечалось снижение веса плода, участились случаи замедленного образования костного вещества, изменения структуры скелета и рассасывания костных тканей, однако признаков тератогенного действия отмечено не было. В состав данного вещества входит эфир карбоновой кислоты, который оказывает токсическое действие на развитие плода в той же концентрации, в которой токсическое действие оказывается также и на материнский организм. Среди последствий следует отметить сокращение прироста массы у потомства, общего числа детенышей, а также их размеров. Однократное внутрибрюшинное введение высокой дозы данного вещества самцам мышей привело к сокращению числа беременностей и увеличению случаев внутриутробной смерти. В ходе исследования репродуктивной функции по методу одного поколения путем добавления указанного вещества в рацион питания не было выявлено воздействия на репродуктивную функцию самцов или самок крыс.
Толуол
Канцерогенность: Не было отмечено признаков канцерогенности при воздействии толуола на крыс и мышей в концентрации 120-1200 частей на миллион в течение двух лет. Толуол не был внесен в список канцерогенов IARC.

Поражаемые органы: В соответствии с результатами эпидемиологических исследований хроническое чрезмерное воздействие толуола на рабочем месте может привести к нарушению цветового зрения. В ходе исследований субхронического и хронического вдыхания паров толуола было выявлено поражение почек и печени, потеря слуха и поражение центральной нервной системы (головного мозга) у лабораторных животных. Было доказано, что преднамеренное неправильное использование, т.е., преднамеренное вдыхание толуола при высоких концентрациях стало причиной поражения печени, почек и центральной нервной системы, включая потерю слуха и нарушение зрения.

Репродуктивная токсичность: Было отмечено незначительное число случаев неблагоприятного воздействия как толуола на внутриутробное развитие у лабораторных животных. В ходе исследований отмечалось снижение веса плода и изменение структуры скелета как при вдыхании, так и пероральном введении, но только в дозах, токсичных для материнского организма. Было выявлено сокращение числа сперматозоидов у самцов крыс, однако снижения фертильности отмечено не было. Сообщалось о задержках развития умственного развития и роста у детей, матери которых подвергались воздействию толуола (через вдыхание) во время беременности.
Этилбензол
Кацерогенность: У крыс и мышей, подвергавшихся воздействию данного вещества в концентрации 0, 75, 250, или 750 частей на миллион этилбензола в течение двух лет, было отмечено незначительное число случаев возникновения рака почек, печени или легких. Этилбензол был внесен в список возможных канцерогенов для человека IARC.
Поражаемые органы: У крыс и мышей, подвергавшихся воздействию данного вещества в концентрации 0, 75, 250, или 750 частей на миллион этилбензола в течение двух лет, было отмечено незначительное поражение почек (гиперплазия), печени (очаги эозинофилии, гипертрофия, некроз), легких (метаплазия альвеолярного эпителия), щитовидной железы (гиперплазия) и гипофиза (гиперплазия). У животных (в частности, у крыс), этилбензол влияет слуховую функцию (в основном, на улитковую часть, диапазон средних частот), а также отмечалась ототоксичность при воздействии этилбензола и шумового воздействия. Случаев потери слуха или ототоксичности у рабочих при воздействии этилбензола и шумовом воздействии отмечено не было.

н-Гексан

Поражаемые органы: Чрезмерное воздействие н-Гексана может являться причиной развития периферической невропатии. Первоначальные симптомы: симметричная потеря чувствительности и парестезия в дистальных отдела конечностей. Моторная слабость обычно наблюдается в мышцах пальцев на руках и ногах, она также может отмечаться в мышцах рук, бедер и предплечий. Данные симптомы могут проявиться через некоторое время (период продолжительностью от нескольких месяцев до года) после начала воздействия. Нейротоксические свойства н-Гексана усиливаются при взаимодействии с метилэтилкетоном и метилизобутилкетоном.

Репродуктивная токсичность: Продолжительное воздействие высоких концентраций н-Гексана (>1,000 частей на миллион) приводит к сокращению числа сперматозоидов и дегенеративным изменениям в яичках крыс, но не мышей.
Бензол
Канцерогенность: Бензол является канцерогеном для животных; известно, что он вызывает острый миелобластный лейкоз (форма рака) у человека. Бензол признан канцерогеном такими организациями как IARC, Управлением по технике безопасности и гигиене труда США и в соответствии с Национальной токсикологической программы США.
Поражаемые органы: Продолжительное или многократное воздействие паров бензола может привести к поражению крови и кроветворных органов, включая такие заболевания, как лейкопения, тромбоцитопения, и апластическая анемия.

Репродуктивная токсичность: В ходе нескольких исследований, участницами которых являлись женщины, подвергавшиеся воздействию бензола на рабочем месте, было сделано предположение, что при воздействии бензола повышается риск выкидыша и рождения мертвого плода, а также сокращения массы тела при рождении и внутриутробного возраста. Последствия такого воздействия, выявленные в ходе данного исследования, не были значительными, а в некоторых случаях факт воздействия бензола и его последствия устанавливался на основании самоотчетов, что делает такие результаты менее достоверными.

Способность вызывать мутации зародышевых клеток: Воздействие бензола вызывает хромосомные аберрации в лимфоцитах человека и в клетках костного мозга животных, а также повреждение ДНК в клетках млекопитающих in vitro.
Тетраэтилсвинец

Канцерогенность: Неорганические соединения свинца вызывают рак у лабораторных животных, тогда как органические соединения свинца не были признаны канцерогенами такими организациями как IARC и OSHA и в соответствии с NTP.

	Раздел 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


Токсичность: В результате исследований острой токсичности для водной флоры и фауны с использованием образцов бензина и сырой нефти были получены значения острой токсичности, превышающие 1 мг/л, в основном, в диапазоне 1-100 мг/л. Данные исследования проводились при использовании фракций нефти в воде, в закрытых системах (для предотвращения потерь на испарение). Полученные результаты согласуются с прогнозируемыми значениями токсичности данных веществ для водной флоры и фауны, исходя из их углеводородного состава. Эти вещества должны считаться токсичными для водных организмов, они могут вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Классификация: H411; Chronic Cat 2.

Стойкость и разлагаемость: Углеводороды, входящие в состав данного материала, не являются веществами, легко поддающимися биологическому распаду, однако считаются разлагаемыми, так как углеводородные компоненты разлагаются под воздействием микроорганизмов.

Стойкость в соответствии с определением Фонда IOPC: Не является стойким
Способность к биоаккумуляции: Значения Log Kow (коэффициент разделения октанол/вода) для углеводородных компонентах данного вещества составляют от 3 и до >6, и следовательно, считается, что данное вещество обладает способностью к биоаккумуляции. На практике, метаболические процессы или физические свойства могут воспрепятствовать данному процессу или ограничить степень биоаккумуляции.

Подвижность в почве: Попав в воду, углводороды всплывают на поверхность и, так как они являются умеренно растворимыми, значительная их потеря происходит только при испарении. В воздухе происходит фоторазложение углеводородов при реакции с гидроксильными радикалами; период полураспада: от  6,5 дней для бензола до 0,5 дней для н-додекана.

Другие неблагоприятные последствия: Не предвидятся.
	Раздел 13: УТИЛИЗАЦИЯ


Производитель отходов всегда несет ответственность за решение об отнесении их к опасным отходам; кроме норм федерального права, он должен учитывать требования государственных и местных органов.

Данное вещество, в случае брака, не считается опасным отходом, внесенным в список, предусмотренный Законом об охране и восстановлении ресурсов, регламентируемом на федеральном уровне. Однако в том, что касается указанного ниже свойства (свойств), оно, вероятно, будет считаться опасным отходом, регламентируемом на федеральном уровне в соответствии с Законом об охране и восстановлении ресурсов. Информация об обращении, хранении и средствах индивидуальной защиты приведена в Разделах 7 и 8; информация о физических / химических свойствах вещества приведена в Разделе 9. Возможно, что данное вещество на момент поставки содержит ингредиенты, которые не обязательно должны быть перечислены в Паспорте безопасности, однако они влияют на решение об отнесении отходов вещества к опасным отходам. Кроме того, если при использовании вещества определенным образом изменяются его физические или химические свойства, то оно может быть отнесено к опасным отходам.

Перед утилизацией содержимое контейнера должно быть использовано полностью, и контейнеры должны быть полностью опорожнены. Остатки вещества в контейнере и промывные воды считаются опасными отходами.

Номер(а) отходов в соответствии с EPA
· D001 – Воспламняемость
· D018 – Токсичность (бензол)

· D008 – Токсичность (свинец)

	Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ


Министерство транспорта США (Department of Transportation – DOT)

	Обозначение груза:
	В соответствии с результатами исследований на предмет токсичности для водной среды, данное вещество может быть классифицировано как Загрязнитель моря
UN1203, Бензин, 3, II

	Маркировка тарной упаковки:
	Бензин, UN1203

	Обозначение тарной упаковки:
	Легковоспламеняющаяся жидкость

	Бестарная упаковка / Пояснительная надпись:
	Легковоспламеняющийся / 1203

	Упаковка – ссылки:
	49 CFR 173.150; 173.202; 173.242
(Исключения; Тарная; Бестарная)

	Опасное вещество:
	Требования указаны в Разделе15

	Руководство по ликвидации аварийных ситуаций:
	128



	Примечание:
	При перевозке контейнера(ов) объемом более 5 литров (жидкости) или весом более 5 килограмм (твердые вещества) водным транспортом, а также во ВСЕХ случаях бестарной перевозки может потребоваться обозначение груза как «Загрязнитель моря» [49 CFR 172.203(l)] и нанесение [знака загрязнителя моря] на контейнер(ы) [49 CFR 172.322].

До 1 января 2013 года допускается альтернативное обозначение груза:

Точное отгрузочное наименование, класс или категория опасности, (дополнительные виды опасности, если они имеются), номера UN или NA, группа упаковки.
Для других видов обозначения груза может потребоваться согласование с министерством транспорта США.


Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (IMDG)

	Обозначение груза:
	UN1203, Бензин, 3, II, (температура вспышки, ° C з.т.), [где температура вспышки – это температура вспышки вещества в градусах цельсия в закрытом тигеле]

	Маркировка тарной упаковки:
	Бензин, UN 1203

	Обозначения:
	Легковоспламеняющаяся жидкость

	Пояснительная надпись / Маркировка (бестарная упаковка):
	Легковоспламеняющийся / 1203

	Упаковка – тарная:
	P001

	EMS: 
	F-E, S-E

	Примечание:
	При перевозке контейнера(ов) объемом более 5 литров (жидкости) или весом более 5 килограмм (твердые вещества) может потребоваться обозначение груза как «Загрязнитель моря» [IMDG
5.4.1.4.3.5] и нанесение знака загрязнителя моря на контейнер(ы) [IMDG 5.2.1.6].
При транспортировке в бестарной упаковке на морском судне в международных водах следует соблюдать Приложение I MARPOL.


Международная организация гражданской авиации / Международная ассоциация воздушного транспорта (ICAO/IATA)

	UN/ID №:
	UN1203

	Точное отгрузочное наименование
	Бензин

	Класс / категория опасности:
	3

	Группа упаковки
	II

	Маркировка тарной упаковки:
	Бензин, UN1203

	Обозначения:
	Легковоспламеняющаяся жидкость

	ERG код:
	3H

	Примечание:
	При перевозке контейнера(ов) объемом более 5 литров (жидкости) или весом более 5 килограмм (твердые вещества) может потребоваться нанесение знака «Вещество, опасное для окружающей среды» на контейнер [IATA 7.1.6.3].


	
	ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
	Пассажирское воздушное судно
	Только грузовое воздушное судно

	Инструкция по упаковке №:
	Y305
	305
	307

	Максимальное количество-нетто в упаковке:
	1 л
	5 л
	60 л

	Инструкция по упаковке № после 31 декабря 2010 года:
	Y341
	353
	364




	Раздел 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


CERCLA / SARA – Раздел 302, чрезвычайно опасные вещества и пороговые количества планируемых веществ (в фунтах):

Данный материал содержит следующие химические вещества, попадающие под действие требований к отчетности, предусмотренных SARA 302 и 40 CFR 372:
CERCLA / SARA – Раздел 311/312 (Глава III, Категории опасности):
	Острая опасность для здоровья:
	Да

	Хроническая опасность для здоровья:
	Да

	Пожароопасность:
	Да

	Опасность воздействия давления:
	Нет

	Опасность реакции:
	Нет


CERCLA/SARA – Раздел 313 и 40 CFR 372:

Данный материал содержит следующие химические вещества, попадающие под действие требований к отчетности, предусмотренных Разделом 313 SARA, Глава III и 40 CFR 372:

	Компонент
	Концентрация1
	Незначительный

	Ксилол
	1-15
	1,0%

	Толуол
	1-10
	1,0%

	Этилбензол
	1-5
	0,1%

	1,2,4- триметилбензол
	1-5
	1,0%

	н-Гексан
	<4
	1,0%

	Циклогексан
	<3
	1,0%

	Бензол
	<0,5
	0,1%


Подотчетное количество, предусмотренное EPA (CERCLA) (в фунтах):

К данному веществу применяется Исключение по бензину EPA – (CERCLA 101(14)).

Законопроект 65 штата Калифорния:
Предупреждение: Данный материал может содержать обнаруживаемые количества следующих химических веществ, которые, насколько известно правительству Штата Калифорния, являются причиной возникновений рака, пороков развития и других нарушений репродуктивной функции и которые могут попадать под действие требований Законопроекта 65 штата Калифорния (Кодекс по вопросам охраны здоровья и безопасности штата Калифорния, Раздел 25249.5):
	Компонент
	Вид токсического действия

	Неэтилированный бензин
(полностью испаряющийся)
	Рак


	Толуол
	Токсичное вещество, влияющее на внутриутробное развитие

	Этилбензол
	Рак

	Бензол
	Рак
Токсичное вещество, влияющее на внутриутробное развитие

Токсичное вещество, влияющее на репродуктивную функцию у мужчин

	Свинец / Соединения свинца
	Рак

Токсичное вещество, влияющее на внутриутробное развитие

Токсичное вещество, влияющее на репродуктивную функцию у женщин

Токсичное вещество, влияющее на репродуктивную функцию у мужчин

	Этилендибромид
	Рак

Токсичное вещество, влияющее на внутриутробное развитие

Токсичное вещество, влияющее на репродуктивную функцию у мужчин


Международная классификация опасностей
Классификация GHS:

H224 – Легковоспламеняющиеся жидкости – Категория 1

H315 – Повреждение / раздражение кожи -- Категория 2

H304 – Опасность аспирации – Категория 1

H336 – Токсичность вещества для конкретного органа (однократное воздействие) – Категория 3

H350 – Канцерогенность – Категория 1B
H411 – Опасно для водной среды, хроническая токсичность – Категория 2

Канада:

Данное вещество было классифицировано в соответствии с критериями опасности, предусмотренными Сводом нормативных постановлений, относящихся к контролируемым видам продукции (CPR), и настоящий Паспорт безопасности содержит всю необходимую информацию, предусмотренную данными Постановлениями.

Класс опасности в соответствии с WHMIS
B2 - Легковоспламеняющаяся жидкость
D2A

Национальный перечень химических веществ:

Все компоненты внесены в Перечень Закона о контроле за токсичными веществами США или не попадают под действие данного закона.

Все компоненты внесены в Список химических веществ, реализуемых и используемых в стране или не попадают под действие требования о внесении в такой список.
Номер классификации экспортного контроля, США: EAR99

	Раздел 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Дата выдачи:
	21 декабря 2010 года

	Статус:
	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

	Дата выдачи предыдущей версии:
	26 марта 2009 года

	Пересмотренные разделы или основание для внесения изменений:
	Изменение формата
Информация MARPOL (Разделы 1, 3 и 12)

	Номер паспорта безопасности:
	001769


Аббревиатуры:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене); CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number (Регистрационный номер в Химической реферативной службе); CEILING = Ceiling Limit (верхний предел) (15 минут); CERCLA = The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Закон о всеобъемлющих мерах по охране окружающей среды, компенсациях и ответственности); EPA = Environmental Protection Agency (Управление по охране окружающей среды); GHS = Globally Harmonized System (Система классификации и маркировки химических веществ); IARC = International Agency for Research on Cancer (Международное агентство по изучению рака); IOPC = International Oil Pollution Compensation (Международный фонд возмещения ущерба от разливов нефти); LEL = Lower Explosive Limit (нижний предел взрываемости); NE = Not Established (не установлено); NFPA = National Fire Protection Association (Национальная ассоциация пожарной безопасности); NTP = National Toxicology Program (Национальная токсикологическая программа США); OSHA = Occupational Safety and Health Administration (Управление по технике безопасности и гигиене труда США); PEL = Permissible Exposure Limit (допустимый предел воздействия) (в соответствии с предписаниями OSHA); SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act (Закон об улучшении финансирования и перераспределении полномочий); STEL = Short Term Exposure Limit (краткосрочный предел воздействия) (15 минут); TLV = Threshold Limit Value (пороговая предельная величина) (в соответствии с предписаниями ACGIH); TWA = Time Weighted Average (средневзвешенная по времени величина ) (8 часов); UEL = Upper Explosive Limit (нижний предел взрываемости); WHMIS = Worker Hazardous Materials Information System (Система определения опасных веществ на рабочем месте ) (Канада)

Отказ от выраженных и подразумеваемых гарантий:

Информация, представленная в настоящем Паспорте безопасности, основана на данных, которые считаются точными на дату составления настоящего документа. ОДНАКО МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ИНЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ ИНФОРМАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОДУКЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕМ. Мы не берем на себя ответственности за ущерб или травмы, причиной которых стало неправильное использование или несоблюдение рекомендуемых практик. Приведенная выше информация и продукция предоставляются с тем условием, что получатель самостоятельно принимает решение о пригодности продукции для использования в конкретных целях и принимает на себя риск, связанный с таким видом использования. Кроме того, настоящим документом не предоставляется (и не подразумевается предоставление) разрешения на использование запатентованного изобретения без соответствующей лицензии.
	001769 – Авиационный бензин, 100 LL
Дата выдачи: 21 декабря 2010 года
	Страница 1/13
Статус: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



[image: image2.emf]