	1. ПЕРЕД     
	ЗАПУСКОМ

	ЗАГЛУШКИ, ЧЕХЛЫ, СТРОПЫ
	СНЯТЫ

	ДВЕРИ, ЛЮКИ
	ЗАКРЫТЫ

	ПРИВЯЗНЫЕ РЕМЕНИ
	ПРИСТЁГНУТЫ

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ОСВОБОДИТЬ

	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ПОЛНЫЙ ХОД, БЕЗ ЗАЕДАНИЙ


	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	ВРАЩАЕТСЯ СВОДОДНО, МАЛ. ГАЗ

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	ВНИЗУ, ФРИКЦИОН ЗАЖАТЬ

	РУЧКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ШАГА
	НЕЙТРАЛЬНО, ФРИКЦИОН ЗАЖАТЬ

	ПЕДАЛИ
	НЕЙТРАЛЬНО

	ТОРМОЗ ВИНТА
	СНЯТЬ

	ПОТОЛОЧНЫЕ ЛАМПЫ
	ВЫКЛЮЧЕНЫ

	ТОПЛИВНЫЙ КРАН
	ОТКРЫТ, ON

	АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ (АЗСы)
	УТОПЛЕНЫ

	ОБОГРЕВ ПВД
	ВЫКЛЮЧЕН, OFF

	РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ («GOV»)  
	ВКЛЮЧЁН(ВПРАВО)

	ФАРА
	ВЫКЛЮЧЕНА(ВНИЗ) 

	ГИДРАВЛИКА
	ВКЛЮЧЕНА, ON

	МУФТА(«CLUTCH»)
	ВЫКЛЮЧЕНА, OFF

	
	

	
	

	2. ЗАПУСК
	ДВИГАТЕЛЯ

	АККУМУЛЯТОР («MASTER BAT»)
	ВКЛЮЧИТЬ

	ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК («STROBE»)
	ВКЛЮЧИТЬ

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	МАЛЫЙ ГАЗ

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ
	УТОПИТЬ

	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	«PRIME» 5 СЕКУНД, ЗАТЕМ «BOTH»

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ
	ВЫТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ

	КОМАНДА 
	«ОТ ВИНТА!!!»

	ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ
	СВОБОДНО

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	!!!!! МАЛЫЙ ГАЗ !!!!!

	КНОПКА СТАРТЕРА
	УДЕРЖИВАТЬ ДО ЗАПУСКА

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ
	УТОПИТЬ

	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЁК 
	УСТАНОВЛЕН 

	ЛАМПА «STARTER»
	ПОГАСЛА

	ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
	НЕ МЕНЕЕ 25 psi

	ДВИГАТЕЛЬ
	ОБОРОТЫ  50-60%

	ГЕНЕРАТОР («ALT»)
	ВКЛЮЧИТЬ, ЛАМПА «ALT» ПОГАСЛА

	МУФТА («CLUTCH»)
	ВКЛЮЧИТЬ

	ЛОПАСТИ
	НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 5 СЕК

	ЛАМПА  «CLUTCH»
	ЖДЁМ ПОКА НЕ ПОТУХНЕТ

	ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
	ОБОРОТЫ 60-70%

	АВИОНИКА
	ВКЛЮЧИТЬ

	
	

	
	

	
	

	3. ПРОВЕРКИ
	

	ВЫСОТОМЕР
	ДАВЛЕНИЕ УСТАНОВИТЬ

	АВИАГОРИЗОНТ 
	УСТАНОВИТЬ

	ГИРОПОЛУКОМПАС
	СОГЛАСОВАТЬ

	ГЕНЕРАТОР
	ВЫКЛЮЧИТЬ

	ОБОГРЕВ ПВД
	ПРОВЕРИТЬ ПО АМПЕРМЕТРУ 

	ГЕНЕРАТОР
	ВКЛЮЧИТЬ

	ОГРАНИЧЕНИЕ НАДДУВА
	ПРОВЕРИТЬ ПО КАРТЕ НАДДУВА

	ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
	В ЗЕЛЁНЫХ СЕКТОРАХ

	ОБОРОТЫ
	75 %

	ПРОВЕРКА МАГНЕТО
	ПАДЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 7 % ЗА 2 СЕК. 

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	РЕЗКО УБРАТЬ НА МАЛЫЙ ГАЗ

	ПРОВЕРКА МУФТЫ СВОБОДНОГО ХОДА
	СТРЕЛКИ РАСХОДЯТСЯ

	ОБОРОТЫ
	МАЛЫЙ ГАЗ УСТОЙЧИВ

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ОСВОБОДИТЬ

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	ПРОВЕРИТЬ

	ОБОРОТЫ
	УВЕЛИЧИТЬ ДО 82 %

	РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ («GOV»)
	РАБОТАЕТ, ОБОРОТЫ 101-102 %

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	СЛЕГКА(<1см) ПРИПОДНЯТЬ

	ОБОРОТЫ
	МЕДЛЕННО! УМЕНЬШАТЬ 

	СИГНАЛИЗАЦИЯ ПАДЕНИЯ ОБОРООВ
	СРАБОТАЛА ПРИ 97 % 

	
	

	4. ПЕРЕД  
	ВЗЛЁТОМ

	ДВЕРИ
	ЗАКРЫТЫ, ЗАМКНУТЫ

	УПРАВЛЕНИЕ  
	СВОБОДНО

	ОБОРОТЫ 
	101-102 %

	ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ
	СВОБОДНО

	
	

	5. ОСТАНОВКА,
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ

	РУЧКА ОБЩЕГО ШАГА
	ВНИЗ ДО УПОРА

	РУЧКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ШАГА, ПЕДАЛИ
	НЕЙТРАЛЬНО

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	ОБОРОТЫ 60-70 %

	ФРИКЦИОНЫ УПРАВЛЕНИЯ
	ЗАЖАТЬ

	ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВОК
	ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ

	РУЧКА КОРРЕКЦИИ
	МАЛЫЙ ГАЗ

	МУФТА («CLUTCH»)
	ВЫКЛЮЧИТЬ И ЖДАТЬ 30 СЕК

	ОБЕДНИТЕЛЬ СМЕСИ
	ВЫТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ

	КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF

	ГЕНЕРАТОР(«ALT»)
	ВЫКЛЮЧИТЬ, OFF И ЖДАТЬ 30 СЕК

	ТОРМОЗ
	ПРИМЕНИТЬ

	ЛАМПА «CLUTCH»
	ПОТУХЛА

	АВИОНИКА
	ВЫКЛЮЧИТЬ

	ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК(STROBE)
	ВЫКЛЮЧИТЬ

	АККУМУЛЯТОР (MASTER BAT)
	ВЫКЛЮЧИТЬ


