МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
КАРТА ДАННЫХ
Сертификат Типа № CT235-PC-12

Издание 02

Самолеты:

PILATUS PC-12

PILATUS PC-12/45

PILATUS PC-12/47

Держатель Сертификата Типа:

PILATUS AIRCRAFT LTD.

CH-6370 STANS

SWITZERLAND


Настоящая карта Данных является частью Сертификата Типа № CT235-PC-12, фиксирует типовую конструкцию и содержит условия и ограничения, при соблюдении которых образец авиационной техники, получивший указанный Сертификат Типа, удовлетворяет требованиям летной годности Сертификационного базиса, приведенного в параграфе 20 Карты данных.

Перечень действующих страниц:






Стр. 2/6



КДСТ № 235-PC-12

Изд.02


Дата 11/2006

	Краткое описание изделия
	
	PILATUS PC-12, PC-12/45 и PC-12/47 являются однодвигательными турбовинтовыми воздушными судами с герметичной кабиной, вмещающей одного или двух пилотов и до 9-ти пассажиров с багажом или грузом.

	I. PILATUS PC-12,  Нормальная категория


	1. Двигатель
	
	Pratt & Whitney PT6A-67B. Сертификат Типа МАК АР (СТ) № 76-Д, с Приложением к CТ № 02 ОТ 23.09.2004

	
	
	

	2. Топливо 
	
	JET A, JET A-1, JET B, JP 4 и другие сорта топлива, в соответствии с Сервисным Бюллетенем PRATT & WHITNEY SB 14004

Топливо в странах СНГ (РТ и ТС-1) используется в соответствии с Сервисным Бюллетенем PRATT & WHITNEY SB PT6A-72-14004R14

	
	
	

	3. Ограничения по двигателю
	
	
	Мощ-

ность  на валу
	Момент
	СкоростьГазогене-ратора N1 
	Cкоростьвращ-я возд. винта
	Макс. межтур-

бинная T

	
	
	
	л.с.
	PSI
	%
	Об/мин
	ºC

	
	
	Взлетный режим
Макс. н-р высоты / макс. крейсерский
Запуск (5 сек.)
Переходный режим 20 сек.)
	1200

1000
	44.34

36.95

61.00
	104

104

104
	1700

1700

1870
	800

760

1000

870

	
	
	Примечание 100% Скорости вращения газогенератора = 37.468 об/мин

	
	
	

	4. Возд. винт; огра-ничения по винту
	
	Втулка Hartzell HC-E4A-3D с алюминиевыми лопастями  Hartzell E10477K;

Воздушный винт с четырьмя лопастями и постоянной скоростью вращения

	
	
	Обтекатель втулки винта: Hartzell D5500-1 (алюминиевый)

	
	
	Диаметр: 2.642m to 2.667 m

Не допускается подрезка законцовок лопастей.

	
	
	Шаг возд. винта (при размахе 1.07 м)

Малый шаг
Мин. шаг в полете
Maкс. шаг реверса тяги
Шаг при флюгировании винта
	
	19.0º

6.0º

-17.5º

79.6º

	
	
	Запрещена работа на земле при постоянных об. возд. винта от 350 до 950 об/мин.

	
	
	Сертификат Типа АР МАК No 64-B от 05.10.94  с Приложением № 1 к КДСТ (Модель HC-E4A-3D/E10477K) от 23.09.2004

	
	
	

	4a. Шумовые Характеристики
	
	Шумовой Сертификат Типа № СШ 148-PC-12 (Изд. 2 от 14.11.2006)

	
	
	

	5. Ограничения скорости полета (EAS)
	
	Мах. эксплуатационная
Max. экспл. по числу М
Мaкс. скорость снижения
Макс. расчетная скорость маневрирования
Макс эксплуатационная скорость маневрирования

	VMO
MMO
VD / MD
VA
VO
VO
VO
	240 узл
0.48

280 узл / 0.60 M
170 узл
154 узл при 4100 кг
136 узл при 3200 кг
123 узл при 2600 кг 


Стр. 3/6



КДСТ № 235-PC-12

Изд.02


Дата 11/2006

	
	
	Скорость сваливания (при весе 4100кг)

(двигатель в режиме полетного малого газа)
	Закрылки убраны
Закрылки выпущены
	88 узл
61 узл

	
	
	

	6. Ограничения  центровки
	
	От 27% САХ до 44% САХ при весе 4100 кг

	
	
	Передняя центровка линейно изменяется между след. значениями: (шасси выпущены)

	
	
	4100 кг 

3700 кг 

2700 кг и менее
	27%САХ
17.8% САХ
13% САХ

	
	
	Задняя центровка линейно изменяется между след. значениями: (шасси убраны)

	
	
	4100 кг 

3600 кг 

3000 кг 

2550 кг и менее
	44% САХ
46% САХ
46% САХ
20% САХ

	
	
	

	7. Точка отсчета
	
	На расстоянии 3000 мм  впереди пожарной перегородки (шпангоут № 10)

	
	
	

	8. Нивелировочные отметки 
	
	Направляющие кресел
(см. Раздел 8 Руководства по Тех. эксплуатации)

	
	
	

	9. Максимальный вес 
	
	Стояночный вес
Взлетный вес
Посадочный вес
Макс. вес без топлива
	4120 kg
4100 kg
4100 kg
3700 kg
	

	
	
	

	10. Мин количество пилотов
	
	Один пилот

	
	
	

	11. Количество кресел
	
	9 пассажирских и 2 пилотских кресла (расположение кресел указано в Руководстве по летной эксплуатации, Разделе 6, Вес и центровка).

	
	
	

	12. Макс.вес багажа
	
	180 кг (багажный отсек в задней части кабины)

	
	
	

	13. Максимальная загрузка
	
	1000 кг (Инструкции и ограничения по загрузке указаны в Разделе 6 Руководства по летной эксплуатации)

	
	
	

	14. Количество топлива
	
	Общее
1540 л. (1241 кг)


	Расходуемое
1516 л. (1222 кг)

1522 л. (1226 кг)
	С/№ с 101 по 140 включительно
С/№ 141и последующие

	
	
	Плотность топлива 0.806 кг/л

	
	
	

	15. Количество масла
	
	Общее
13.6 л 
	На плече
2.41 м позади точки отсчета

	
	
	
	

	16. Перемещение поверхностей управления
	
	Закрылки
Элероны
Руль высоты
Стабилизатор (триммер)
(по передней кромке стабилизатора)

Руль направления
(от оси в горизонтальной плоскости)


	15º +0º/-1.5º на взлете (асимметрия левый/правый 1º)

30º +/-1º вверх
28º +/-1º вверх
2.5º +0.7º/-0.2º вверх
35 º+/-1º вправо

	39.5º +/-0.5º при посадке
10º +/-1º вниз
15º +/-1º вниз
7.5º +0.7º/-0.2º вниз
25º +/-1º влево



Стр. 4/6



КДСТ № 235-PC-12

Изд. 02


Дата 11/2006

	
	
	Триммер руля направ-я
Триммер  элерона
	7.5º +1º/-1.5º вправо
16.5º +/-1º вверх
	13º +1º/-1.5º влево
16.5º +/-1º вниз

	
	
	

	17. Толкатель штур-вальной колонки
	
	Система «Stick shaker/stick pusher», работает по сигналам, поступающим от датчиков угла атаки, расположенных на передней кромке лев. и прав. крыла.

	
	
	

	18. Серийные номера самолетов
	
	Сертификат типа распространяется на самолеты с серийными номерами 101 и последующими

	
	
	

	19. Требования по импорту
	
	а) Для получения разрешения на эксплуатацию в СНГ на каждый самолет должен быть выдан сертификат летной годности или другой подтверждающий документ, в котором зарубежным органом летной годности по экспорту должна быть сделана запись следующего содержания: «Данный самолет соответствует типовой конструкции, определенной в СТ № CT235-PC-12, выданном АР МАК, и находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию».

б) На самолете должен быть выполнен Сервисный бюллетень № 04-007 (Airworthiness Limitations, PC-12, PC-12/45 PC12/47 aircraft – CIS Certification).

	
	
	

	20. Серти-фикационный базис
	
	а) Авиационные правила, Часть 23 (AП-23), Самолеты нормальной категории, включая Поправку 4

	
	
	

	21. Требования к составу оборудования
	
	Базовый состав оборудования определен требованиями Сертификационного базиса и был одобрен при сертификации. Кроме того, на борту должно находиться следующее:
Руководство по летной эксплуатации, включая перечень оборудования и необходимые 
Примечание: Самолеты моделей PC-12 & PC-12/45 могут эксплуатироваться в условиях прогнозируемого обледенения при условии установки оборудования в соответствии Pilatus Modification PIL 12/00/001, Издание 1.

Примечание: На летных моделях  PC-12,PC-12/45 and PC12/47 одобрены только варианты интерьера, описанные в официальных (AFM/POH) фирмы Pilatus.



	
	
	

	22. Эксплуатационная Документация
	
	Сервисные бюллетени, Руководство по летной эксплуатации, включая Приложения и другие руководства по эксплуатации, содержащие запись об одобрении Федеральным офисом гражданской авиации Швейцарии (FOCA), считаются также одобренными и принятыми АР МАК. Такое одобрение относится только к типовой конструкции.


	
	
	Руководства по эксплуатации самолета модели PILATUS PC-12:

	
	
	Руководство по летной эксплуатации
	Для самолетов с С№ 101-400, кроме №321:

Документ № 01973-001, Изд.2 от 14.02.95
Или более поздние изд., одобренные FOCA.

	
	
	
	Для самолетов с С№ 321, 401 и последующими:

Док № 02211 ( данные по PC-12 содержатся в Приложении No. 25; Док. № 02211/9-25

	
	
	
	Приложение № 32 (For PC-12, PC-12/45 и PC12/47 Registered in the Commonwealth of Independent States (CIS)) является обязательным для эксплуатации в СНГ.

	
	
	Руководство по тех. эксплуатации
(Глава 4 одобрена FOCA)
	Документ № 02049

	
	
	Примечание: Ограничения по летной годности содержатся в одобренной FOCA Главе 4 Руководства по тех. эксплуатации самолетов PC-12, PC-12/45 и PC12/47. Эти ограничения не могут быть изменены без одобрения FOCA.


Стр. 5/6



КДСТ № 235-PC-12

Изд. 02


Дата 11/2006
	
	
	Руководство по ремонту
	Док. № 02050

	
	
	Иллюстрированный каталог деталей
	Док. № 02051

	
	
	

	II. PILATUS PC-12/45, Нормальная категория

	Тех. данные модели PC-12/45 соответствуют данным модели PC-12, за исключением приведенных ниже:

	
	
	

	Ограничения скорости полета (EAS)
	
	Макс. скорость снижения
Макс. эксплуатационная скорость маневрирования 
Скорость сваливания(при 4500 кг) (двигатель в режиме малого полетного газа)
	VD ./ MD
VO
Закрылки убраны
Закрылки выпущены
	290 узл / 0.62 M
161 kts at 4500 кг
93 узл (CAS)

65 узл (CAS)

	Ограничения центровки
	
	От 30% САХ до 43% САХ при весе 4500 кг

	
	
	Передняя центровка линейно изменяется между след. значениями (шасси выпущены)

	
	
	4500 кг
3700 кг
2600 кг и менее
	30% САХ
18% САХ
13% САХ

	
	
	Задняя центровка линейно изменяется между след. значениями (шасси убраны)

	
	
	4500 кг 

3600 кг 

3000 кг 

2600 кг и менее
	43% САХ
46% САХ
46% САХ
20% САХ

	
	
	

	Максимальный вес
	
	Стояночный вес
Взлетный вес
Посадочный вес
Макс. вес без топлива
	4520 кг
4500 кг
4500 кг
4100 кг
	

	
	
	

	Максимальная загрузка
	
	1400 кг


	
	
	

	Перемещение поверхностей управления
	
	Закрылки

	15º +0º/-1.5º 

30º +0º/-1.5º

39.5º +/-0.5º

(асимметрия левый/правый 1º)
	Нормальный взлет
Взлет с коротким разбегом
Посадка


	
	
	

	Эксплуатационная документация
	
	Руководства по эксплуатации самолета модели PILATUS PC-12/45:

Для самолетов с С№ 101-400, кроме № 321: Приложение № 8 к Руководству по летной эксплуатации (Док. №. 01973-001/9-08)

Первоначальное издание или более поздние издания, одобренные FOCA.
Для самолетов с С№321, 401 и последующими: Руководство по летной эксплуатации No. 02211. Первоначальное издание или более поздние издания, одобренные FOCA..


III. PILATUS PC-12/47, Нормальная категория
	Тех. данные модели PC-12/47 соответствуют данным модели PC-12, за исключением приведенных ниже:

	
	
	

	Ограничения скорости полета (EAS)
	
	Макс. скорость снижения
Макс. эксплуатационная скорость маневрирования 
Скорость сваливания(при 4500 кг) (двигатель в режиме малого полетного газа)
	VD / MD
VO
Закрылки убраны
Закрылки выпущены
	290 узл / 0.58 M
163 узл при весе 4740 кг
95 узл (CAS)

67 узл (CAS)


Стр. 6/6



КДСТ № 235-PC-12

Изд. 02


Дата 11/2006

	Ограничения центровки
	
	От 30% САХ до 42.2% САХ при весе 4740 кг

	
	
	Передняя центровка линейно изменяется между след. значениями (шасси выпущены)

	
	
	4740 кг
4500 кг
3700 кг
2600 кг и менее
	30% САХ
30% САХ
18% САХ
13% САХ

	
	
	Задняя центровка линейно изменяется между след. значениями (шасси убраны)

	
	
	4740 кг 

4500 кг
3600 кг 

3000 кг 

2600 кг и менее
	42.2% САХ
43% САХ
46% САХ
46% САХ
20% САХ

	
	
	

	Максимальный вес
	
	Стояночный вес
Взлетный вес
Посадочный вес
Макс. вес без топлива
	4740 кг
4740 кг
4500 кг
4100 кг
	

	
	
	

	Максимальная загрузка
	
	1400 кг


	
	
	

	Перемещение поверхностей управления
	
	Закрылки

	15º +0º/-1.5º 

30º +0º/-1.5º

39.5º +0.5º/-1.5º

(асимметрия левый/правый 1º
	Нормальный взлет
Взлет с коротким разбегом
Посадка


	
	
	Элероны

	Вверх 6.5º +/-0.5º

           13.9º +/-1.0º

           15.5º +/-1.0º

           29.3º +/-1.0º
	Вниз 13º +/-0.5º

          14.5º +/-1.0º

          15.8º +/-1.0º

          28.4º +/-1.0º

	
	
	Когда элероны находятся в нейтральном положении, оба триммера отклонены на 5º +/-0.5º вверх.

	
	
	

	Серийные номера самолетов
	
	С№ 684 и последующие

	
	
	

	Требования к составу оборудования
	
	Самолет модели PC-12/47 , С№ 684 и последующие может эксплуатироваться в условиях прогнозируемого обледенения.


	
	
	

	Эксплуатационная документация
	
	Руководства по эксплуатации самолета модели PILATUS PC-12/47: 

Для самолетов с С№ 684 и последующими: Руководство по летной эксплуатации с приложением №. 33 (AFMS No 33) 

Руководство по летной эксплуатации (Глава 4, одобренная FOCA): Док. № 02049 с Поправкой № 17 или более поздние Поправки, одобренные FOCA.



(Original in Russian language is signed by)

V.Putilin,

Chief, Light Airplanes Branch

